Открытое акционерное  общество

Проектный институт

«Башкиргражданпроект»

Свидетельство СРО-П-РБ-1185 №СРО-П-Б-0060-08-2014 от 06.08.2014г.

Заказчик –

ООО «Семеновский рудник»

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ДСП)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

20823-ГП-КПЗ

Том 1 книга 1

УФА – 2019 г.

Содержание тома краткой пояснительной записки

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 20823-СТ.КПЗ | Содержание тома краткой пояснительной записки |  |
| 20823-СП | Состав проекта |  |
| 20823-АК | Авторский коллектив |  |
| 20823-КПЗ | Введение |  |
|  | Глава I.Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | 1.1.Мероприятия по формированию функционального зонирования территории. Параметры функциональных зон. |  |
|  | 1.1.1.Мероприятия для развития жилой застройки |  |
|  | 1.1.2.Мероприятия по общественному использованию объектов капитального строительства |  |
|  | 1.1.3.Мероприятия по коммунальному обслуживанию |  |
|  | 1.1.4.Мероприятия для развития предпринимательства |  |
|  | 1.1.5.Мероприятия для развития отдыха (рекреация) |  |
|  | 1.1.6.Мероприятия для развития производственной деятельности |  |
|  | 1.1.7.Мероприятия по охране природных территорий |  |
|  | 1.1.8.Мероприятия для развития историко-культурной деятельности |  |
|  | 1.1.9.Мероприятия по формированию структуры водных объектов |  |
|  | 1.1.10.Мероприятия по формированию территорий общего пользования |  |
|  | 1.1.11.Мероприятия по ритуальному обслуживанию |  |
|  | 1.1.12.Мероприятия для развития объектов специальной деятельности |  |
|  | 1.1.13.Мероприятия для ведения садоводства |  |
|  | 1.2.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |
|  | 1.2.1.Мероприятия по развитию инфраструктуры внешнего транспорта |  |
|  | 1.2.2.Мероприятия по развитию инфраструктуры улиц и дорог |  |
|  | 1.3.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |  |
|  | 1.3.1.Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения |  |
|  | 1.3.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения |  |
|  | 1.3.3.Мероприятия по развитию объектов водоснабжения |  |
|  | 1.3.4.Мероприятия по развитию объектов водоотведения |  |
|  | 1.3.5.Мероприятия по развитию объектов электроснабжения |  |
|  | 1.3.6.Мероприятия по развитию объектов телефонизации |  |
|  | 1.4.Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |
|  | 1.5.Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | Глава II. Сведения о видах и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением таких объектов |  |
|  | 2.1.Объекты местного значения |  |
|  | 2.2.Объекты республиканского значения |  |
|  | 2.3.Объекты федерального значения |  |
|  | Глава III. Основные технико-экономические показатели. Баланс территории. |  |
|  | Приложение 1. Карты Генерального плана |  |
|  | ГД-1 Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
|  | ГД-2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения |  |
|  | ГД-3 Карта функциональных зон сельского поселения. |  |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ 1 | Генеральный план СП Семеновский сельсовет | ДСП |
| 1 | 20823-ГП-КПЗ Том 1 книга 1 | - Положение о территориальном планировании |  |
|  |  | - Краткая пояснительная записка. |  |
| 1 | 20823-ГП-ГД Том 1 книга 2 | - Карты Генерального плана |  |
|  | ТОМ 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2 | 20823-ОПЗ Том 2 книга 3 | Текстовая часть материалов по обоснованию |  |
| 2 | 20823-ГД Том 2 книга 4 | Карты материалов по обоснованию |  |
|  | 20823-электронная версия | Версия проекта в электронном виде (CD-диск) |  |

Список авторского коллектива

| Руководитель архитектурной мастерской | Р.Р. Алмаев |
| --- | --- |
| Ведущий архитектор | С.О.Мигранова |
| Экономист-градостроитель | Л.М.Салихова |
| Инженерная подготовка | Э.М. Фазылянова |
| Водоснабжение, канализация | Э.М. Фазылянова |

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

Главный архитектор проекта ______________________________ Г.Г.Богатырева

подпись    дата    фамилия   и. о.

Краткая пояснительная записка

(утверждаемая часть)

Введение

Основание для проектирования.

Генеральный план сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее «Генплан СП Семеновский сельсовет МР Баймакский район РБ») выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Цель работы.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию до 2034 года.

Основная задача.

Обеспечение градостроительными средствами стабильное функционирование и взаимосвязанное развитие населенных пунктов, как составной части системы расселения Республики Башкортостан, транзитно-коммуникационной, инженерной и составляющей инфраструктур. Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.

Глава I.Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1.Мероприятия по формированию функционального зонирования территории. Параметры функциональных зон.

Мероприятия по формированию функционального зонирования территории.

Проектом предлагается оптимизация существующего функционального зонирования с учетом положений социально-экономического развития, демографических показателей, комплексной оценки территории.

Параметры  функциональных зон.

| Наименование функциональных зон | Параметры функциональных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Коэффициент застройки-0,2; Коэффициент плотности застройки-0,4 |
| Зона застройки многоквартирными домами в зоне действия ограничений | Коэффициент застройки-0,4; Коэффициент плотности застройки-1,2 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия ограничений | Коэффициент застройки-0,2; Коэффициент плотности застройки-0,4 |
| Общественно-деловые зоны |  |
| Зона размещения многофункциональной общественно-деловой застройки | Коэффициент застройки-1,0; Коэффициент плотности застройки-3,0 |
| Зона размещения объектов здравоохранения | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения объектов оздоровительных учреждений | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения социальных объектов | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения встроено-пристроенных объектов обслуживания | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образования | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Производственные зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  |
| Зона размещения производственных объектов | Коэффициент застройки-0,8; Коэффициент плотности застройки-2,4 |
| Зона размещения коммунально-складских и инженерных объектов | Коэффициент застройки-0,6; Коэффициент плотности застройки-1,8 |
| Зона размещения карьеров | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения подсобных хозяйств | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения водозаборных сооружений | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения очистных сооружений | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения объектов транспорта | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения технопарка | Коэффициент застройки-0,6; Коэффициент плотности застройки-1,8 |
| Зона размещения производственных территорий, подлежащих рекультивации | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Полоса отвода железной дороги | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зоны специального назначения |  |
| Зона существующих, сохраняемых кладбищ | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона проектируемых кладбищ | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона проектируемого крематория | В соответствии с нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения скотомогильников | В соответствии с нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения полигона ТКО | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения военных объектов | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона спецназначения УВД | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зоны рекреационного назначения |  |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | Не менее 16 м2/чел. |
| Водные поверхности | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Лесопарки | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зона размещения пляжа | Не менее 8м2 на посетителя |
| Зона размещения физкультурно-спортивных сооружений | В соответствии с нормативами и техническими регламентами |
| Зоны размещения зеленых насаждений |  |
| Зоны размещения зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные) | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Городские леса | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Прочие зеленые насаждения | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| Пашни подсобных хозяйств | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |
| Коллективные сады | В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами |

1.1.1.Мероприятия для развития жилой застройки

Проектом предлагается прогнозная численность населения сельсовета по проекту на расчетный срок 0,37 тыс.чел.

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок составит 35,0 кв.м/чел. Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 2,6 тыс.кв.м.

В д.Мунасипово  предусматривается индивидуальная застройка с участками. Развитие остальных населенных пунктов сельсовета на расчетный срок за существующую границу населённого пункта не предусматривается.

1.1.2.Мероприятия по общественному использованию объектов капитального строительства

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята районная и местная системы расселения. С.Семеновское является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания.

На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

1.1.3.Мероприятия по коммунальному обслуживанию

Проектом предусматривается размещение объектов жилищно-эксплуатационного управления в с.Семеновское.

1.1.4.Мероприятия для развития предпринимательства

На территории сельсовета предусмотрены площадки по размещению объектов торговли и обслуживания для развития предпринимательской деятельности.

1.1.5.Мероприятия для развития отдыха (рекреация)

В связи с размещением новых производственных объектов на значительной	 территории сельсовета создание новых особых рекреационных территорий не предполагается.

1.1.6.Мероприятия для развития производственной деятельности

ООО «Семеновский рудник» планирует строительство на территории сельсовета фабрики для переработки руды Восточно-Семеновского месторождения.  Мощность фабрики составит 900 тысяч тонн руды в год. Конечным продуктом станут медный и цинковый концентраты. Предлагается строительство подстанции мощностью 13 МВт для обеспечения фабрики электроэнергией.

1.1.7.Мероприятия по охране природных территорий

Проектом предусмотрено сохранение существующей структуры природного каркаса.

1.1.8.Мероприятия для развития историко-культурной деятельности

На территории не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории.

1.1.9.Мероприятия по формированию структуры водных объектов

Проектом предусмотрено сохранение существующей структуры водных объектов. Для благоустройства водоемов необходимо произвести следующие инженерные мероприятия: засыпка мелководий; дноуглубление; расчистка берегов, планировка береговой полосы.

1.1.10.Мероприятия по формированию территорий общего пользования

Проектом предлагается сохранение существующих территорий общего пользования и их развитие на вновь осваиваемых с учетом сложившейся застройки.

1.1.11.Мероприятия по ритуальному обслуживанию

Проектом не предполагается расширение существующих кладбищ.

1.1.12.Мероприятия для развития объектов специальной деятельности

Проектом предлагается сохранение существующих скотомогильников.

Проектом определены территории объектов для размещения отходов ТКО и  контейнерных площадок на территории сельсовета.

1.1.13.Мероприятия для ведения садоводства

Проектом предлагается сохранение существующих территорий для ведения садоводства без развития.

1.2.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

1.2.1.Мероприятия по развитию инфраструктуры внешнего транспорта

Проектом не предусмотрены мероприятия для развития воздушного транспорта из-за отсутствия инфраструктуры.

Проектом предусмотрены мероприятия по резервированию земель для проектируемых железнодорожных путей общего пользования, которые предложены в составе Генерального плана ГП г.Баймак.

Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами.

Внешние транспортно-экономические связи на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом как единственно возможным, т.к. Баймакский район РБ не обслуживается железнодорожным и водным видами транспорта.

Проектом предусмотрено сохранение существующей транспортной инфраструктуры с доведением ее параметров до нормативных.

Развитие автодорог для обслуживания развивающейся горно-добывающей промышленности должно вестись в соответствии с инвестиционными проектами и проектами освоения горных отводов.

1.2.2.Мероприятия по развитию инфраструктуры улиц и дорог

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Проектом предлагается увеличить длину маршрутов пассажирского транспорта для охвата всех населенных пунктов сельсовета с устройством остановочных пунктов.

Проектом предлагается разместить АЗС и СТО вблизи жилых районов.

1.3.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом предлагается сохранение и развитие инженерного обеспечения с учетом планируемого развития территорий с учетом отраслевых программ развития.

1.3.1.Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения

Проектом предусматривается теплоснабжение для проектируемых отдельно стоящих общественных зданий и жилой застройки от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

Годовые расходы тепла - 0,4 тыс. Гкал/год.

1.3.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения

Исходя из планировочной структуры, проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. Расчетный объем потребления газа без учета промышленных предприятий составит: годовой расход - 178,4 тыс. м3/год; часовой расход – 68,3 м3/час.

1.3.3.Мероприятия по развитию объектов водоснабжения

Принципиальная схема подачи воды остается без изменений.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар).

Расчетный объем потребления воды без учета промышленных предприятий составит 38,58 м3/сут.

1.3.4.Мероприятия по развитию объектов водоотведения

Централизованная система канализации отсутствует. В с.Семеновское и д.Мунасипово Семеновского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Расчетный объем водоотведения без учета промышленных предприятий составит 38,48 м3/сут

1.3.5.Мероприятия по развитию объектов электроснабжения

Расчетный объем электропотребления без учета промышленных предприятий составит 459,8 кВт.

1.3.6.Мероприятия по развитию объектов телефонизации

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Расчетный объем абонентов без учета промышленных предприятий составит 186 абонентов.

1.4.Мероприятия по инженерной подготовке территории

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок, и только небольшие срезки и подсыпки территории, для придания минимального или максимального уклона, необходимые для обеспечения самотечного водоотвода территории.

Для предупреждения роста и благоустройства оврагов и логов необходимо провести ряд инженерных мероприятий: отвод поверхностных вод; крутые склоны уложить и благоустроить; произвести частичную подсыпку грунта; создать травяной покров на склонах и дне оврагов; создать защитные полосы из деревьев и кустарников.

Мероприятия по борьбе с карстовыми явлениями рекомендуется разработать специализированным организациям.

1.5.Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана почв, растительности, лесов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами. Кроме того, в жилых зонах, включая зоны повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы.

Защита от электромагнитного излучения и транспортных коммуникаций

Проектом определены технические коридоры и рекомендуемые санитарно-защитные зоны.

Санитарная очистка

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

- Централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения на расчетный период  планируется обеспечивать региональным оператором,  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами;

- жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозить ассенизационным вакуумным транспортом на ближайшие очистные сооружения;

- организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время;

- организовать вывоз ртутьсодержащих ламп на близлежащие лицензированные пункты приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов;

- проектом определены территории объектов для размещения отходов ТКО и  контейнерных площадок на территории сельсовета;

- сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся; биологические отходы вывозятся на существующие скотомогильники.

Глава II. Сведения о видах и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением таких объектов

2.1.Объекты местного значения

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ | Наименование | Место размещения | Источники финансирования | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | С. Семеновское | Бюджет РБ, местный бюджет | 2021-2022гг. |
| 2 | Дом культуры на 200 мест | С. Семеновское | Бюджет РБ, местный бюджет | 2022-2025гг. |

2.2.Объекты республиканского значения

Отсутствуют.

2.3.Объекты федерального значения

Отсутствуют.

Глава III. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территории.

Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. полож. | Расчетный срок, 2039г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе: | га/ % | 8480,38/ 100,0 | 8480,38/ 100,0 |
| 1.1 | территории в границах населённых пунктов всего | « | 325,98/ 3,8 | 363,38/ 4,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | С.Семеновское | га | 284,66 | 284,66 |
|  | Д.Мунасипово | « | 41,32 | 78,72 |
| 1.2 | территории за чертой населённых пунктов всего | га/ % | 8154,4/ 96,2 | 8117,0/ 95,7 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -территории промышленного назначения, в том числе | га | 595,02 | 1040,34 |
|  | территории промышленных предприятий | га | 143,09 | 304,24 |
|  | -территории сельскохозяйственных предприятий | « | 70,31 | 70,31 |
|  | -территории коммунальных предприятий | « | 38,46 | 38,46 |
|  | -водоемы | « | 8,22 | 8,22 |
|  | -леса | « | 84,73 | 84,73 |
|  | -питомник | « | 125,55 | 125,55 |
|  | -парк «Ирендык» | « | 268,02 | 268,02 |
|  | -прочие | « | 6964,09 | 6481,37 |
| 2 | Население всего по с/с, в том числе: | тыс.чел. | 0,35 | 0,37 |
| 2.1 | С.Семеновское | « | 0,28 | 0,29 |
| 2.2 | Д.Мунасипово | « | 0,07 | 0,08 |
| 2.3 | Плотность населения в границах населенных пунктов | чел./га | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд всего по с/с | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 10,35/ 185 | 12,95/ 220 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | С.Семеновское | « | 8,39/ 150 | 10,35/ 175 |
|  | Д.Мунасипово | « | 1,96/ 35 | 2,6/ 45 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 2,6/ 35 |
|  | С.Семеновское | « | - | 1,96/25 |
|  | Д.Мунасипово | « | - | 0,64/ 10 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 29,6 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность детскими садами | мест на 1000 чел. | 25/ 71 | 25/ 68 |
| 4.2 | Обеспеченность начальной школой | Учащихся на 1000 чел. | 15/ 72 | 15/ 69 |
| 4.3 | Обеспеченность ФАП | объект на сс | - | 1 |
| 4.4 | Обеспеченность клубами | мест на 1000 чел. | - | 200/ 550 |

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Семеновский  сельсовет по категориям земель на расчетный срок

| №№ | Наименование | Сущ. полож. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | Общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7034,40 | 6551,68 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 325,98 | 363,38 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и пр. | 633,48 | 1078,80 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 268,02 | 268,02 |
| 5 | Земли лесного фонда | 210,28 | 210,28 |
| 6 | Земли водного фонда | 8,22 | 8,22 |
| 7 | Земли специального назначения | - | - |
|  | Итого земель в административных границах | 8480,38 | 8480,38 |

Приложение 1. Карты Генерального плана

ГД-1 Карта планируемого размещения объектов местного значения

ГД-2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав

сельского поселения

ГД-3 Карта функциональных зон сельского поселения.